|  | Politechnika Poznańska |  |  | Skład grupy projektowej: Mateusz Goździk (140408) Szymon Feliński (141031) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH DLA INTERNETU PRZEDMIOTÓW |  |  |  |  |  |
| Wydział: Informatyki i Telekomunikacji |  | Rok akademicki: 2022 | Rok studiów: sem.1 | Kierunek: Informatyka | Specjalność: Internet Przedmiotów |
| Temat projektu: 4-o portowy konwerter RS232/USB z układem FT4232 (FTDI) |  |  |  |  |  |

- Przeznaczenie układu

Współczesny postęp technologiczny komputerów stacjonarnych jak i laptopów spowodował znacznie ograniczenie w nich dostępnych portów szeregowych. Zastąpiły je uniwersalne porty USB. Jednak na rynku wciąż dostępnych jest duża ilość urządzeń, z którymi komunikacja przebiega przez port RS232, takich jak:

- programatory,

- multimetry,

- sterowniki PLC,

- urządzenia pomiarowe.

Rozwiązaniem dla tego problemu komunikacyjnego jest konwerter USB-RS232. Jednak w warsztatach elektrycznych dosyć częstym kłopotem, może być ilość dostępnych portów RS232. Dlatego idealną odpowiedzią jest prezentowany przez naszą grupę projektową 4-portowy konwerter USB-RS232.

- Wykaz elementów

Rezystory

12 kΩ SMD – 1 szt.

1K kΩ SMD – 1 szt.

10 kΩ SMD – 3 szt.

2,2 kΩ SMD – 1 szt.

Kondensatory

4,7 µF SMD – 2 szt.

100 nF SMD – 32 szt.

27 pF SMD – 2szt.

Półprzewodniki

FT4232HL-Reel – 1szt.

MAX3241EUI – 4szt.

93C46 – 1szt.

LD1117S-3.3 – 1szt.

Rezonator kwarcowy 12 MHz – 1szt.

Inne

Koralik ferrytowy – 2szt.

Złącze USB – 1szt.

Złącze DB9M – 4szt.

- Specyfikacje elementów półprzewodnikowych

| MAX3241EUI |  |
| --- | --- |
| Robocze napięcie zasilania | 3 V – 5,5 V |
| Roboczy prąd zasilania | 1 A |
| Temperatura robocza | -40 C - + 85 C |
| Szybkość przesyłania danych | 235 kb/s |

| FT4232HL-Reel |  |
| --- | --- |
| Robocze napięcie zasilania | 1,8 V – 3,3 V |
| Roboczy prąd zasilania | 70 mA |
| Temperatura robocza | -40 C - + 85 C |
| Szybkość przesyłania danych | 480 kb/s |

| LD1117S-3.3 |  |
| --- | --- |
| Prąd wyjściowy | 950 mA |
| Napięcie wyjściowe | 3,3 V |
| Temperatura robocza | 0 C - + 125 C |
| Napięcie wejściowe | 3,3 V – 15 V |
| Dropout Voltage | 1 V |

| 93C46 |  |
| --- | --- |
| Robocze napięcie zasilania | 1,8 V – 5,5 V |
| Roboczy prąd zasilania | 2 mA |
| Temperatura robocza | -40 C - + 85 C |
| Maksymalna częstotliwość zegara | 2 MHz |
| Czas dostępu | 250 ns |
| Rozmiar pamięci | 1kbit |

- Schemat układu

- Schemat płytki PCB

- Zgodność wykonanego projektu z wymogami producenta

| Wymogi | Producent | Projekt |
| --- | --- | --- |
| Liczba warstw przewodzących: | 0/8 | 2 |
| Grubość laminatu bazowego [mm]: | 0,2/3,2 | 1,12 |
| Grubość warstwy dielektrycznej (obwody wielowarstwowe) [mm] | 0,1/2,8 | 0,32 |
| Końcowa grubość miedzi [µm] | Warstwy zewnętrzne: 18/240 Warstwy wewnętrzne: 18/210 | Warstwy zewnętrzne: 50 Warstwy wewnętrzne: 40 |
| Finalna średnica otworów metalizowanych [mm]: | 0,15/bez ograniczeń | 0,5/0,92/1,09/3,26 |
| Finalna średnica otworów niemetalizowanych [mm] | 0,25/bez ograniczeń | 2,3 |
| Szerokość ścieżki [mils]: | 4 | 4 |
| Szerokość pierścienia na warstwach zewnętrznych (annular ring) [mils] | Minimalna – 4/ bez ograniczeń | 20/23,62/59 |
| Szerokość pierścienia na warstwach wewnętrznych (annular ring) [mils] | Minimalna – 4/ bez ograniczeń | 20/23,62/59 |

- Ocena projektu

Projekt wykonany przez naszą grupę oceniamy subiektywnie na 5 ze względu na to że:

- Schemat elektryczny jak i sama płytka zostały zaprojektowane estetycznie, co znacznie ułatwia ich interpretacje.

- Wszystkie footprinty komponentów zostały przygotowane.

- Ilość kątów prostych została ograniczona do minimum, przez co jest niska szansa na wystąpienie zakłóceń elektromagnetycznych.

- Ilość przelotek metalizowanych również została ograniczona do minimum.

- Zaprojektowana płytka spełnia wszystkie wymogi producenta.

- Rozmiary jak i poszczególne rozmieszczenie elementów na płytce zostały zaprojektowane z myślą wykorzystania konwertera w praktyce.

- Zostały wykorzystane 4 warstwy płytki – jedna GND, jedna VCC (3.3V) i dwie sygnałowe, co pozwoliło na uproszczenie routingu ścieżek.